ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АСУ ППКД "ЛИФТ "SBT"

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение (далее также – ПО) предназначено для установки на программируемые логические контроллеры (далее также – ПЛК) серии S7-1517F-3 PN|/DP производства компании Siemens AG, оснащённые встроенной операционной системой реального времени версии v2.9.

Конфигурация дополнительного оборудования (модулей ввода-вывода, модулей коммуникации и др.) должна соответствовать проектной документации на управляемую систему.

Для загрузки ПО в программируемый логический контроллер требуется программатор – ПК с установленной интегрированной средой разработки. Системные требования для эффективной работы программатор, не ниже: процессор Intel Core i3-6100U, 2.3 ГГц, 16 ГБ ОЗУ, 50ГБ жесткий диск SSD.

- БАЗОВОЕ СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для загрузки ПО в программируемый логический контроллер используется встроенный загрузчик интегрированной среды разработки TIA Portal 18.2 производства компании Siemens AG.

Системные программные средства, для которых обеспечивается эффективная работа загрузчика интегрированной среды разработки:

- операционные системы для рабочих станций – Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 (только 64-битные версии).

Прикладные программные средства из состава интегрированной среды разработки, которые обеспечивают работу загрузчика:

- для стандартной части программы - Step 7 Professional V18 Upd.2,

- для безопасной части программы - Step 7 Safety V18.

Дополнительные программы для работы ПО не требуются.

- УСТАНОВКА ЗАГРУЗЧИКА

Установка загрузчика производится путём инсталляции интегрированной среды разработки TIA Portal. После инсталляции среды разработки согласно инструкции компании-производителя загрузчик ПО в программируемый логический контроллер становится доступным через меню «Download to device».

- ПРОЦЕДУРА ЗАГРУЗКИ ПО В ПЛК

Перед загрузкой ПО в программируемый логистический контроллер необходимо убедиться в соблюдении следующих предварительных условий:

- установка необходимых пакетов интегрированной среды разработки: Step 7 Professional V18 Upd.2 и Step 7 Safety V18,

- выполнение подключения программатора по сети Ethernet к требуемому ПЛК,

- наличие питания на входные клеммы 24В требуемого ПЛК.

Процедура загрузки ПЛК приводной станции:

- Запустить на программаторе интегрированную среду разработки.

2. Через верхнее меню Project-Open открыть архивный файл проекта с расширением *zap18.

3. В дереве проекта (слева на экране) выбрать папку "ПЛК DrivePLC".

4. Через верхнее меню "Online-Download to device" запустить загрузчик.

5.В окне загрузчика из выпадающего меню типа интерфейса выбрать "PN/IE".

6.В окне загрузчика из выпадающего меню интерфейсов выбрать сетевую плату, к которой подключен кабель связи с ПЛК.
      7. Нажать кнопку Start search.

8. После завершения поиска выбрать необходимый ПЛК из списка найденных устройств и нажать кнопку "Load".

9. После завершения загрузки запустить ПЛК переводом переключателя на корпусе ПЛК в положение "Run" и через команду верхнего меню "Online-Start CPU".

Процедура загрузки ПЛК обводной станции:

- Запустить на программаторе интегрированную среду разработки.

- Через верхнее меню Project-Open открыть архивный файл проекта с расширением *.zap18

- В дереве проекта слева на экране выбрать "ПЛК ReturnPLC".

- Через верхнее меню "Online-Download to device" запустить загрузчик.

- В окне загрузчика из выпадающего меню типа интерфейса выбрать "PN/IE".

- В окне загрузчика из выпадающего меню интерфейсов выбрать сетевую плату, к которой подключен кабель связи с ПЛК.

- Нажать кнопку "Start search".

- После завершения поиска выбрать необходимый ПЛК из списка найденных устройств и нажать кнопку "Load".

- После завершения загрузки запустить ПЛК переводом переключателя на корпусе ПЛК в положение "Run" и через команду верхнего меню "Online-Start CPU".

- РАБОТА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ):

Программное обеспечение является прикладной программой, средством мониторинга и управления пассажирской подвесной канатной дорогой "Лифт "SBT" (далее также – ППКД).

Программное обеспечение выполняет функции управления, контроля и диагностики состояния оборудования, предупредительной сигнализации, противоаварийной защиты, аварийной остановки и блокировки ППКД при выявленных неисправностях в ее работе.

Программное обеспечение осуществляет контроль и управление различными механизмами и устройствами, входящими в состав канатной дороги, и осуществляет управление указанными ниже подсистемами в соответствии с заданными алгоритмами:

- алгоритм работы привода;

- алгоритм работы тормозной системы (рабочий тормоз);

- алгоритм работы тормозной системы (аварийный тормоз);

- алгоритм работы устройства натяжения;

- алгоритм работы антиколизионной системы;

- алгоритм  парковки и загрузки кабин;

- система контроля положения каната;

- алгоритм работы устройства контроля кабины;

- алгоритм работы ветроизмерительного устройства;

- алгоритм управления безопасностью;

- алгоритм работы  система сигнализации и управления;

- система человеко-машинного интерфейса (чми).

Программное обеспечение автоматически включается при включении ПЛК пассажирской подвесной канатной дороги.

Выполнение функций Программного обеспечения осуществляется в соответствии с заданными алгоритмами автоматически без возможности внесения пользователем любых изменений в работу Программного обеспечения.

При нарушениях заданных параметров работы ППКД (скорость движения, расстояние между единицами подвижного состава, положение несуще-тягового каната, превышение ветровой нагрузки и т.д.) Программное обеспечение остановит ППКД.

После аварийной остановки ППКД необходимо найти и устранить неисправность. Если неисправность была устранена, после подтверждения оператором канатной дороги, Программное Обеспечение продолжит работу ППКД автоматически после запуска оборудования в штатном режиме.

В случаях возникновения любого из следующих событий сработает предупредительная сигнализация (визуальная и/или звуковая):

- "Уровень масла тормозная гидравлика" предупреждение;

- Ветровое предупреждение 0 град.;

- Ветровое предупреждение 45 град.;

- Ветровое предупреждение 90 град.;

- Аварийная сигнализация 0 град.;

- Аварийная сигнализация 45 град.;

- Аварийная сигнализация 90 град.;

- Отказ ветроизмерительной системы.

Интерфейс взаимодействия:

Пользователем является оператор, устанавливающий разработанное ПО на ПЛК.

Программное обеспечение работает на ПЛК в автоматическом режиме.

Интерфейс взаимодействия Пользователь – Программное обеспечение в процессе эксплуатации отсутствует.

Остановка Программного обеспечения:

Остановка Программного обеспечения – остановить Программное обеспечение невозможно. Программное обеспечение включается одновременно с оборудованием.

Удаление Программного обеспечения:

Программное обеспечение удалить нельзя, возможна только переустановка.

Техническая поддержка:

По всем возникающим техническим вопросам необходимо обращаться в службе технической поддержки по телефону +7 (495) 662-94-68 с 9:00 до 18:00 (по московскому времени) с понедельника по пятницу.

Процедура загрузки ПЛК обводной станции:

- Запустить на программаторе интегрированную среду разработки

- Через верхнее меню Project-Open открыть файл архива проекта с расширением .zap18

- В дереве проекта справа экрана выбрать ПЛК ReturnPLC

- Через верхнее меню Online-Download to device запустить загрузчик

- В окне загрузчика из выпадающего меню типа интерфейса выбрать PN/IE

- В окне загрузчика из выпадающего меню интерфейсов выбрать сетевую плату, к которой подключен кабель связи с ПЛК

- Нажать кнопку Start search

- После завершения поиска выбрать необходимый ПЛК из списка найденных устройств и нажать кнопку Load

- После завершения загрузки запустить ПЛК переводом переключателя на корпусе ПЛК в положение Run и через команду верхнего меню Online-Start CPU.

- РАБОТА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ): 6.Программное обеспечение является прикладной программой, средством мониторинга и управления пассажирской подвесной канатной дорогой "Лифт "SBT" (далее также – ППКД).

- Программное обеспечение выполняет функции управления, контроля и диагностики состояния оборудования, предупредительной сигнализации, противоаварийной защиты, аварийной остановки и блокировки ППКД при выявленных неисправностях в ее работе.

Программное обеспечение осуществляет контроль и управление различными механизмами и устройствами, входящими в состав канатной дороги, и осуществляет управление указанными ниже подсистемами в соответствии с заданными алгоритмами:

- алгоритм работы привода;

- алгоритм работы тормозной системы (рабочий тормоз);

- алгоритм работы тормозной системы (аварийный тормоз);

- алгоритм работы устройства натяжения;

- алгоритм работы антиколизионной системы;

- алгоритм  парковки и загрузки кабин;

- система контроля положения каната;

- алгоритм работы устройства контроля кабины;

- алгоритм работы ветроизмерительного устройства;

- алгоритм управления безопасностью;

- алгоритм работы  система сигнализации и управления;

- система человеко-машинного интерфейса (чми).

- Программное обеспечение автоматически включается при включении ПЛК пассажирской подвесной канатной дороги.

Выполнение функций Программного обеспечения осуществляется в соответствии с заданными алгоритмами автоматически без возможности внесения пользователем любых изменений в работу Программного обеспечения.

При нарушениях заданных параметров работы ППКД (скорость движения, расстояние между единицами подвижного состава, положение несуще-тягового каната, превышение ветровой нагрузки и т.д.) Программное обеспечение остановит ППКД.

После аварийной остановки ППКД необходимо найти и устранить неисправность. Если неисправность была устранена, после подтверждения оператором канатной дороги, Программное Обеспечение продолжит работу ППКД автоматически после запуска оборудования в штатном режиме.

В случаях возникновения любого из следующих событий сработает предупредительная сигнализация (визуальная и/или звуковая):

- "Уровень масла тормозная гидравлика" предупреждение;

- Ветровое предупреждение 0 град.;

- Ветровое предупреждение 45 град.;

- Ветровое предупреждение 90 град.;

- Аварийная сигнализация 0 град.;

- Аварийная сигнализация 45 град.;

- Аварийная сигнализация 90 град.;

- Отказ ветроизмерительной системы.

- Интерфейс взаимодействия:

Пользователем является оператор, устанавливающий разработанное ПО на ПЛК.

Программное обеспечение работает на ПЛК в автоматическом режиме.

Интерфейс взаимодействия Пользователь – Программное обеспечение в процессе эксплуатации отсутствует.

Остановка Программного обеспечения:

Остановка Программного обеспечения – остановить Программное обеспечение невозможно. Программное обеспечение включается одновременно с оборудованием.

Удаление Программного обеспечения:

Программное обеспечение удалить нельзя, возможна только переустановка.

Техническая поддержка:

По всем возникающим техническим вопросам необходимо обращаться в службе технической поддержки по телефону +7 (495) 662-94-68 с 9:00 до 18:00 (по московскому времени) с понедельника по пятницу.